ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87471190, 87471191

к ГОСТ 12.4.280-2014  «Одежда специальная для защиты от общих производственных  загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

87471190 Костюм женский Весна-1 СОП NEW (тк.Смесовая,210) брюки, т.серый/красный

87471191 Костюм женский Весна-1 СОП NEW (тк.Смесовая,210) брюки, васильковый/серый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Прибылова М.А.

Богатырева Е.А.

Рис.1. Эскиз Костюм женский Весна-1 СОП NEW (тк.Смесовая,210) брюки, т.серый/красный

Вид спереди и сзади.

Рис.2. Эскиз Костюм женский Весна-1 СОП NEW (тк.Смесовая,210) брюки, васильковый/серый

Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Костюм женский Весна-1 СОП NEW (тк.Смесовая,210) брюки, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застежкой, застегивающейся на 4 пуговицы, которая сверху закрывается ветрозащитной планкой и одну сквозную пуговицу в верхней части борта. На уровне пришивания пуговиц по борту расположены паты контрастного цвета.

Полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани. По нижнему краю кокетки спинки и полочки настрочен СОП 50мм на 3 мм выше шва притачивания кокетки, образуя кант. Полочки с боковыми рельефами от кокетки через центр груди до низа изделия. Правая полочка с одним накладным верхним карманом, разделенным отделочной строчкой на основной карман и карман для ручек. В подгибку верхнего среза нагрудного кармана вставлена петля для бейджа из репсовой ленты. В нижней части полочек расположены два кармана, со входом в рельефах. С изнаночной стороны на левой мешковине кармана расположена этикетка ФИО.  В нижний край правого рельефа (ниже кармана) вставлена тканая этикетка-флажок «Факел».

Спинка по линии талии с внутренней кулисой с резинкой, для прилегания изделия по фигуре.

Рукава втачные, двухшовные. На уровне локтя настрочен усилитель.  Низ рукавов заканчивается горизонтальной шлицей и притачными манжетами, застёгивающимися на одну петлю и пуговицу.

Воротник втачной, отложной, с закрытым срезом.

В горловину вшивается вешалка из основной ткани и этикетка основная.

Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

В левый боковой шов куртки с изнанки вставляется запасной лоскут ткани с дополнительной пуговицей.

Брюки прямого силуэта с застёжкой «гульфик» на тесьму «молния». Пояс с пятью шлёвками под ремень и боковыми вставками с резинкой для прилегания изделия по фигуре. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами с наклонным входом. По краям входа в карман расположены закрепки. Передние половинки с наколенниками из основной ткани, нижним срезом входящие под СОП.

Задние половинки брюк с талиевыми вытачками.

По низу брюк в области голени настрочена СОП шириной 50 мм.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом шириной шва 25мм.

В шов притачивания пояса, с изнаночной стороны, пришивается этикетка основная. С изнаночной стороны левой передней половинки брюк (под накладным карманом) расположена этикетка ФИО.