ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

К  ГОСТ  12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

87451220 Полукомбинезон зимний женский Снежана (тк.Таслан), т.синий

87472339 Полукомбинезон зимний женский Снежана (тк.Дюспо), т.серый

Согласовано:

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Ключникова И.А.

Технолог: Прибылова М.А.

Токарева А.Р.

Рис. 1. Эскиз Полукомбинезон зимний женский «Снежана»,

вид спереди.

Рис. 2. Эскиз Полукомбинезон зимний женский «Снежана»,

вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) полукомбинезона, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Полукомбинезоны по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Полукомбинезон зимний женский «Снежана» предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ  12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Полукомбинезон прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму – «молния», оканчивающейся надставкой, и притачным утеплителем.

Передние половинки состоят из отрезной грудки и нижней части. Нижняя часть состоит из верхних частей, наколенника и нижней части. Верхняя часть делится на центральную и боковую. Боковая часть с карманом с наклонным входом и утепленной мешковиной.

В средний шов правой передней половинки на уровне входа в карман вставлена тканая этикетка-флажок (см. эскиз).  По талии спинки и боковым частям передних половинок с изнанки  настрочена эластичная тесьма для прилегания изделия по фигуре.

Наколенники с вытачками в боковых и шаговых швах притачиваются к верхним и нижним частям передних половинок.

Задние половинки с отрезной спинкой.

Бретели регулируются  внутренней эластичной тесьмой и фастексами.

На левую переднюю половинку подкладки в области груди  настрочена этикетка ФИО (см. схему).

В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут ткани.

В  средний шов подкладки спинки вставлена этикетка основная.