ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87472645

к ГОСТ 12.4.281-2014  «Одежда специальная повышенной видимости. Общие технические требования»

и к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий. Общие технические требования»

87472645 Костюм дорожник Сигнал-2 (тк.Балтекс,210) п/к, оранжевый/т.синий

3 класс защиты

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Прибылова М.А.

Токарева А.Р.

25 января 2019 г. (09.11.2020)

Рис.1. Эскиз Костюм дорожник Сигнал-2, куртка,

вид спереди.

Оранжевый/т. синий

Рис.2. Эскиз Костюм дорожник Сигнал-2, куртка,

вид сзади.

Оранжевый/т. синий

Рис.3. Эскиз Костюм дорожник Сигнал-2, полукомбинезон,

вид спереди.

Оранжевый/т. синий

Рис.4. Эскиз Костюм дорожник Сигнал-2, полукомбинезон,

вид сзади.

Оранжевый/т. синий

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Площадь сигнальных элементов, м2

Табл.2.

| Наименование материала | Одежда 3-го класса ГОСТ | 44-46/ 158-164 | 48-50/ 158-164 | 52-54/ 158-164 | 56-58/ 158-164 | 60-62/ 158-164 | 64-66/ 158-164 | 68-70/ 158-164 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фоновый | 0,8 | 1,0 | 1,05 | 1,01 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,3 |
| Свето-возвращающий | 0,2 | 0,31 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 |

| Наименование материала | Одежда 3-го класса ГОСТ | 44-46/ 170-176 | 48-50/ 170-176 | 52-54/ 170-176 | 56-58/ 170-176 | 60-62/ 170-176 | 64-66/ 170-176 | 68-70/ 170-176 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фоновый | 0,8 | 1,12 | 1,18 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,36 | 1,39 |
| Свето-возвращающий | 0,2 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 |

| Наименование материала | Одежда 3-го класса ГОСТ | 44-46/ 182-188 | 48-50/ 182-188 | 52-54/ 182-188 | 56-58/ 182-188 | 60-62/ 182-188 | 64-66/ 182-188 | 68-70/ 182-188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фоновый | 0,8 | 1,24 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,46 | 1,51 | 1,55 |
| Свето-возвращающий | 0,2 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 |

| Наименование материала | Одежда 3-го класса ГОСТ | 44-46/ 194-200 | 48-50/ 194-200 | 52-54/ 194-200 | 56-58/ 194-200 | 60-62/ 194-200 | 64-66/ 194-200 | 68-70/ 194-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фоновый | 0,8 | 1,34 | 1,41 | 1,47 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,69 |
| Свето-возвращающий | 0,2 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 |

Описание внешнего вида модели

Костюм дорожник Сигнал-2 предназначен в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014  «Одежда специальная повышенной видимости. Общие технические требования» для повышенной видимости работающих, и в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования». Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Костюм состоит из куртки и брюк. В связи с требованиями ГОСТа рекомендовано использование куртки и брюк – костюмом.

Куртка прямого силуэта, с удлиненной фигурной спинкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, ветрозащитная планка застегивается на пять участков ленты-контакт и нашивается от верха воротника -стойки до низа пояса.

Полочки и спинка на кокетках из основной ткани, по низу которых выпущен кант 3 мм из отделочной ткани.

Полочки состоят из верхней (из основной ткани) и нижней (из отделочной ткани) частей. Верхняя часть полочек- двухслойная. На верхней части правой полочки расположен накладной карман с объемами по двум сторонам из отделочной ткани, вход в карман закрывается клапаном, застегивающимся на одну ленту- контакт, под которую вставлена пата из отделочной ткани. В нижней части (у борта) верхнего накладного кармана правой полочки вставлена тканая этикетка-флажок «Факел». На верхней части левой полочки - прорезной карман с вертикальным входом, застегивающийся на однозамковую молнию. Левее настрочен карман-окошко под бейдж, застегивающийся на ленту-контакт. С изнаночной стороны на внутренний слой верхней  части настрочен внутренний карман, застегивающийся на ленту-контакт. На  левой полочке с изнанки на внутреннем нагрудном  кармане расположена этикетка ФИО.

По шву стачивания верхней и нижней частей полочки настрочен СОП 50 мм, из-под которого выпущен кант из основной ткани 3мм. В нижних частях полочек  расположены накладные карманы с вертикальным входом.

Вход в карманы ограничен горизонтальными закрепками.

В нижней части полочки настрочен СОП 5мм двумя участками: на накладном кармане и на бочке полочки.

Спинка состоит из двух частей верхней (из основной ткани) и нижней (из отделочной ткани). По шву стачивания верхней и нижней частей полочки настрочен СОП 50 мм, из-под которого выпущен кант из основной ткани 3мм. В нижней части спинки над поясом настрочен СОП 50мм.

Низ куртки обработан притачным фигурным поясом с горизонтальными патами, одним срезом входящими в боковой шов пояса и застегивающимися на ленту- контакт.

Воротник втачной стойка. Верхний воротник состоит из двух частей: обтачки по отлету из отделочной ткани и основной части из основной ткани.

Рукава втачные, двухшовные, состоящие из двух частей: верхней - из основной ткани и нижней - из отделочной ткани. По шву стачивания настрочен СОП 50мм и выпущен кант из основной ткани 3мм.  Рукава по низу обрабатываются притачной манжетой, застёгивающейся на пату и на одну ленту-контакт. На нижнюю часть рукаав  настрачивается СОП шириной 50 мм.

В горловину вставлена вешалка и основная этикетка.

В левый боковой шов с изнанки вставлены запасные лоскуты.

Полукомбинезон (далее п/к) прямого кроя с притачной грудкой и притачным поясом из отделочной ткани, с застёжкой на две петли и пуговицы в левом боковом шве. На грудке расположен  накладной карман, застёгивающийся на тесьму –молнию. На грудку по верхнему срезу кармана настрочена СОП. В переднем среднем шве обработана застёжка- «гульфик»  на тесьму- молнию.

Передние половинки с боковыми карманами с наклонным входом. Бочок кармана цельнокроеный с мешковиной из отделочной ткани. Вход в карман ограничен закрепками. Наколенники из отделочной ткани с вытачками, по нижнему срезу наколенника настрочен СОП. На правый боковой шов   настрочен накладной карман с клапаном, застёгивающимся на две ленты-контакт, и объемом на передней части кармана из отделочной ткани. На карман настрочен малый накладной карман из отделочной ткани с  объёмом, двумя зональными  делениями и  патой с застежкой на ленту-контакт. Нижние части передних половинок – из отделочной ткани.

Задние половинки с цельнокроеной спинкой, состоят из трёх частей: верхней и нижней -из отделочной ткани и средней -из основной ткани. На правой задней половинке сверху настрочен накладной карман, закрывающийся клапаном с одной лентой-контакт и патой. На  талии спинки с изнаночной стороны настрочена  кулиса с внутренней эластичной тесьмой для прилегания изделия по фигуре.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной ленты.

По низу изделия в области голени настрочена СОП шириной 50 мм.

Низ п/к обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Основная этикетка крепится к нижнему срезу обтачки спинки.

Этикетка ФИО крепится с изнаночной грудки под накладной карман (см. схему и разметку в лекалах)